creating better environments

24 октября 2012 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ НАТУРАЛЬНОГО ЛИНОЛЕУМА MARMOLEUM ПРОИЗВОДСТВА FORBO FLOORING

1. Натуральный линолеум должен храниться вертикально. При таком виде хранения необходимо аккуратно обращаться с краями (кромками) рулона во избежание их повреждения. Края материала также не должны подвергаться силовым нагрузкам в ходе погрузочно-разгрузочных работ.

В случае невозможности организации вертикального хранения, допускается хранение рулонов горизонтально, но не более, чем в 2 ряда, во избежание деформации рулонов.

2. При хранении натурального линолеума необходимо обеспечить сухой, ровный пол без каких-либо загрязнений. Недопустимо хранение материала на влажном полу даже в течение короткого промежутка времени.  Также необходимо избегать попадания влаги, как на поверхность, так и внутрь рулона. В случае попадания влаги в рулон, необходимо размотать рулон и просушить его. Место хранения должно быть крытым.

3. Температура хранения на складе должна находиться в диапазоне между 5°C и 20°C. Влажность в помещении хранения должна быть на уровне 50%. В случае, если рулоны хранились при минимально допустимой температуре (5°C) до начала работы с материалом (резка, укладка) необходимо выдержать его в течение 48 часов при температуре 20°C.

4. Рулоны необходимо хранить в заводской упаковке. При наличии повреждений на упаковке, рекомендуется немедленно их устранить.

5. Рулоны рекомендуется закреплять во избежание их падения и последующего повреждения.

6. При соблюдении всех выше описанных требований материал может храниться на складе в течение 1,5 – 2 лет.